报告03-德国风电功率预测简介

国家电力调度通信中心

华北电力调度通信中心

吉林电力调度通信中心

中国电力科学研究院新能源研究所

无论是在欧洲还是中国,电网调度部门主要负责电力系统的调频、调峰以及安排发电计划和备用容量等业务。对于风电穿透率高的电力系统，准确预测风电输出功率不仅有助于调度部门提前调整调度计划，从而有效减轻风电对电网的影响，而且还可减少备用容量安排，降低系统运行成本。因此，风电功率预测在电网调度领域占有举足轻重的地位。

- 风电功率预测的意义

风电功率预测的核心价值主要体现在以下几个方面:

(1) 风电大规模利用的必要条件

电力系统的运行特点是发电与用电必须实时平衡，这样才能保证系统的安全和稳定。风电具有间歇性、随机性和波动性，这就给电网调度、调峰、安全等带来一系列问题，准确的风电功率预测是解决以上问题的有效方法。根据风电功率预测结果及时掌握风电出力变化规律，从而可增强系统的安全性、可靠性和可控性。

(2) 优化电网运行成本

传统的发电计划基于电源的可控性和负荷的可预测性，这样制定和实施发电计划才有可靠的保证。随着风电的大规模开发，风电在电源中比例明显增加。如果不能提供风电功率预测，风电作为电源其出力的波动性会使发电计划难于制定，电网调度部门还必须预留与风电容量相当的备用容量进行调峰。目前，以利用风电功率预测技术为基础的系统调度管理是最为有效、经济的的解决办法，根据风电功率预测结果优化常规机组出力，可以有效降低系统运行成本。

(3) 满足风电并网技术标准发展要求

在即将由中国国家标准化管理委员会发布的中华人民共和国国家标准《风电场接入电力系统技术规定》中，提出风电场需要具备风电功率预测等功能。风电功率预测系统使风电场可以向电网公司提供准确的日前发电曲线，这使得调度部门可有效利用风电资源，提高风电发电上网小时数。在欧洲一些发达国家，电网公司会优先购买预测准确的风电场电量，限制预测不准的风电场电量或采取处罚措施。

(4) 提高风电场发电效率

建立风电功率预测系统对于风电场的日常运营有着重要意义，它可以为风电场的运行维护提供有益的参考。如在风机需要停机检修时，可以选择在风速较低、风电功率输出较小时进行，以减小风电场电量损失；在出现可能对风电场产生破坏作用的大风时，可以提前做好防护准备，及时调整风电场运行状态，减少风电场内部线路和变压器损耗，提高风电场上网电量。根据德国、丹麦等欧洲风电发达国家的经验，如果风机检修全部在小风期或者无风期完成，风电场每年的发电量将提高2%，以5万千瓦的风场为例，每年直接经济效益将超过120万元。

(5) 优化风电市场价值

在风电参与电力市场的系统中，风电场对风电功率进行预测，参与电力市场竞价，可以优化风电在电力市场中的电力价值。

另外，应用风电功率预测系统所带来的好处还高度依赖于管理、技术和风电场的具体情况。风电功率预测对利益相关方的益处如表1所示。

表1    风电功率预测对利益相关方的益处

| 利益相关方 | 代表国家 | 益 处 |
| --- | --- | --- |
| 电力供应商或系统平衡负责方 | 荷兰 | 改善电能供应与需求的匹配；向系统运营商提供更好的发电评估；减少付给系统运营商的平衡费用 |
| 风电场运营商 | 英国 西班牙 | 向电能供应商提供更好的预计产量信息，由于分享节省的平衡费用得到更高的收入 |
| 配电系统运营商 | 德国 丹麦 | 通过更好的潮流信息改善配电网管理，降低运行成本，推迟电网投资 |
| 输电系统运营商 | 德国 丹麦 美国 | 通过更好的潮流信息改善配电网管理，降低运行成本，推迟电网投资。如果系统运营商向市场公开风电预测信息，系统平衡将更容易，费用也更低 |

世界各国市场环境的不同决定了投资于风电功率预测的利益相关方的不同。

在荷兰，电力供应商作为平衡负责方，通常为小规模风电生产商承担责任，支付任何的不平衡费用。因此，其电力供应商具有动力投资风电预测工具。

在英国，电力生产商必须根据新电力交易安排保持在商定的输出功率。如果风电场输出功率不能控制在这一出力范围内，风电场运营商将会被处以罚款。因此，风电场运营商有兴趣投资风电预测工具。

在西班牙，用于计算不平衡罚款的预测误差表达为平衡相对误差，这是每小时预测和实际生产电量的相对偏差。实际风电产量与计划产量的偏离根据整个系统的偏差支付，约为目前市场价格（0.9欧分/kWh）的30%。平衡罚金只适用于高于或低于超过预定发电20%的电量。因此，风电运营商可以从投资风电预测工具获益。

在德国和丹麦，输电系统运营商（TSO）和配电系统运营商（DSO）负责系统平衡，并且有义务接收任何风电场，购买所有的上网风电。因此，在这些国家的系统运营商收益于投资风电预测工具。

在美国加利福尼亚州，最近提出一个新的方案——间歇性能源参与计划，方案规定系统运营商负责整个系统的风电预测，而风电生产者向它支付预测费用。不平衡费用根据每月净不平衡进行结算，这样会使风电每小时的不平衡电量大部分都相互抵消。

我国拥有丰富的风能资源，但风电功率预测技术却远远不能满足生产、运行的需要。为了保证电力系统的电力、电量平衡，有效减轻风电对整个电网的不利影响，减少系统运行成本和备用容量，亟须进一步研究和建设适应我国风电开发状况的风电功率预测系统。

- 风电功率预测基础

一、风电功率预测方法

风电功率预测方法可划分成不同的类别，如图1所示。

风风电功率预测

按预测的物理量分类

先预测风速

风电机组或风电场功率曲线

输出功率

直接预测风电场输出功率

按数学模型分类

持续预测法

ARMA模型

卡尔曼滤波法

智能方法，如神经网络等

按输入数据分类

不采用数值天气预报

神经网络等统计方法

时间序列模型

采用数值天气预报

物理方法

统计方法

综合方法

按时间尺度分类

超短期预测

短期预测

中长期预测

图1    风电功率预测方法分类

持续预测法是最简单的预测方法, 可建立一种时间序列模型。其认为风速预测值等于最近几个风速历史值的滑动平均值，通常只是简单地把最近一点的风速观测值作为下一点的风速预测值。该模型的预测误差较大，且预测结果不稳定。改进的方法有ARMA模型法、卡尔曼滤波法。

人工神经网络法（Artificial Neural Networks，ANN）旨在模仿人脑结构及其功能，由大量简单处理元件以某种拓扑结构大规模连接而成。ANN具有并行处理、分布式存储与容错性等特征，具有自学习，自组织和自适应能力，对复杂问题的求解十分有效。

根据时间尺度预测方法又可分为超短期预测、短期预测和中长期预测。一般认为不超过30min的预测为超短期预测。而对于时间更短的数分钟内的预测主要用于风力发电控制、电能质量评估及风机机械部件的设计等。这种分钟级的预测一般不采用数值天气预报数据。短期预测一般可认为是30min～72h的预测，主要用于电力系统的功率平衡和经济调度、电力市场交易、暂态稳定评估等。对于更长时间尺度的中长期预测，主要用于风电场或电网的检修维护计划安排等。目前，中长期预测还存在较大困难。

从建模的观点来看，不同时间尺度有本质区别。对于0～3h的预测，因其变化主要由大气条件的持续性决定，因此不采用数值天气预报也可得到较好的预测结果，如采用数值天气预报，可得到更好的预测结果。对于时间尺度超过3h的预测，不考虑数值天气预测无法反应大气运动的本质，因此难以得到较好的预测结果，所以现在常用的预测方法都采用了数值天气预报的数据。

基于物理方法的风电功率预测示意图如下所示。该方法是根据数值天气预报系统的预测结果得到风速、风向、气压、气温等天气数据，然后根据风电场周围等高线、粗糙度、障碍物、温度分层等信息，采用WAsP（Wind Atlas Analysis and Application Programs）软件计算得到风机轮毂高度的风速、风向、气温、气压等信息，最后根据风电场的功率曲线计算得到风电场的输出功率。因为在不同的风向和温度条件下，即使风速相同，风电场输出功率也不相等，因此风电场功率曲线是一族曲线，同时还应考虑风电机组故障和检修的情况。对整个区域进行风电功率预测时，可对所有的风电场输出功率进行预测，然后求和得到风电功率；也可只对几个风电场进行预测，然后用一种扩展算法得到整个区域的风电场输出功率。

图2    基于物理方法的风电功率预测示意图

基于统计方法的风电功率预测不考虑风速变化的物理过程，根据历史统计数据找出天气状况与风电场出力的关系，然后根据实测数据和数值天气预报数据对风电场输出功率进行预测。

物理方法和统计方法各有优缺点。物理方法不需要大量的测量数据，但要求对大气的物理特性及风电场特性有准确的数学描述，这些方程求解困难，计算量大，计算时间较长。统计方法不需要求解物理方程，计算速度快，但需要大量历史数据，采用智能方法从数据中学习，得到气象参数与风电场输出功率的关系。目前的趋势是将物理方法和统计方法混合使用，称之为综合方法。

二、数值天气预报

由于目前常用的预测方法都采用数值天气预报（Numerical Weather Prediction，NWP）的数据，因此NWP在风电功率预测中占有重要地位。NWP是根据大气实际情况，在一定初值和边界条件下，通过数值计算求解描写天气演变过程的流体力学和热力学方程组，来预测未来一定时段的大气运动状态和天气现象的方法。它需要有一定密度的地面、高空气象观测网来提供大气实时的气象要素数据作为方程组的初始输入值。由于构成气象模型的方程组非常复杂，节点数目非常庞大，因此模型必须在高性能计算机上运行。图3说明了一个NWP产品制作的过程。通常NMP模型每6h或12h运行一次，预测时间可达48h，从收到初始化数据到计算出预测结果通常需要2～4h的计算时间。

图3    数值天气预报制作过程

在风功率预测中，实用的NWP模型有DMI-HIRLAM、NMSE模型，以及能够描述复杂地形或海陆边界的中尺度模式，如MM5、WRF、KAMM及RAMS等模式。

另外，集合预报是一种常用的有效预报手段。其可以用同一模式和不同的初始场产生预报结果，或用同一种初始场和不同的模式产生预报结果，或用同一模式不同的物理过程产生预报结果，最后再通过不同的技术从不同的预报结果中产生最佳预报的统计模型。这种用不同的方法产生预报的集合模型，可以使不同方法之间的随机误差得以相互抵消，从而提高预报准确率。所以集合预报的效果优于任何一种独立预报的效果，这是未来风能预报发展的必然趋势，但目前用于风电预测的集合预报方法并不成熟。

三、风电功率预测流程

风电功率预测的一般流程包括以下几个步骤:

- 运行NWP模型，并发现最优的NWP高度等级

- 缩小尺度

经过缩尺度可以得到风机轮毂高度的风速和风向。物理方法使用中小尺度模型来缩小尺度，小尺度和中尺度的区别主要是区域大小和分辨率。如果NWP预测已经足够好，则不需要使用中尺度模型。

- 将风速转换为风电出力

研究表明，利用风机制造商提供的功率曲线将风速转换为风电出力并不可靠。如果可以获得在线数据，将实测的出力数据用作附加的输入，再利用预测的风速、风向构成自我矫正预测误差的回归模型，这对改善预测误差是十分有利的。

- 扩尺度

如果只需预测一个风电场，可以执行到以上第三步为止。然而，电网通常需要预测整个地区的风电，则需要执行第四步——从单个风电场的预测扩展到整个地区。如果一个地区的所有风电场都参与预测，那么进行简单的加和就可以。如果一个地区有数以百计的风电场，对所有风电场都进行预测是不切实际的，一般选择有代表性的风电场作为扩尺度算法的输入数据。通常情况下分布风电场的预测误差比单个风电场的预测误差要小得多。

然而，并不是所有的风电功率预测模型都包括所有的步骤。有的预测模型就是将输入变量向风电出力进行直接转换，它可以通过使用黑匣子或灰匣子统计模型来实现，将NWP风速、风向、温度等输入数据与在线测量的风电出力、风速、风向等结合起来。事实上，在某些情况下忽略一些步骤反而是优势。例如简单的模型马上就能够从第一天开始进行预测，而高级的统计模型需要通过学习大量从前的数据得到适当的模型参数。当然，两者的预测精度有很大差距。风电功率预测的一般流程如下图所示。

图4    风电功率预测一般流程

四、风电功率预测误差

风电功率预测具有不确定性，预测误差是客观存在的。预测误差的主要来源有天气条件快速变化、测量数据损坏、风电机组停运、数值天气预报数据误差较大、预测模型不精确等。常用的预测误差指标包括均方根误差（Root Mean Square Error，RMSE）、平均绝对误差（Mean Absolute Error，MAE）、相关性系数（r）等。

- 均方根误差RMSE

- 平均绝对误差MAE

- 相关性系数r

其取值范围为[-1,1]，越接近1表明预测功率与实际功率的相关性越大。

式中，为i时刻的实际功率；为i时刻的预测功率；为所有样本实际功率的平均值；为所有预测功率样本的平均值；Cap为平均开机容量，经常用风电装机容量代替；为样本个数。

对于同一个风电预测系统，由于应用形式不同，预测区域的大小和风电场的数量、预测的时间尺度和输入数据的精度等不同，预测误差也不尽相同。受区域平滑效应的影响，通常预测区域越大，预测误差越小。由于预测误差主要来自天气预报的不确定性，因此预测的时间尺度越大，预测误差越大。采用多种天气预报模型组合、使用多种预测模型和更多的输入信息，将有助于提高预测精度。随着风电功率预测技术的不断完善，经验和历史数据的积累，预测误差将会逐渐减小。

- 我国风电功率预测情况及应用

我国的风电功率预测尚处于探索和研究阶段，以往的研究仅局限于统计方法和气象局的传统风速预测。传统气象意义上的风速预测时空分辨率较低，主要是针对居民生活范围内的预测，预测时效较短，不能满足风电功率预测所需的高时空分辨率要求。而风电功率预测关注点为风电场离地40～120 m的风速，时间分辨率为15min或1h，预测时效为24～72 h，空间分辨率为1～5 km。

目前，国内比较有代表性的预测方法为数值预测与统计预测相结合的方法和基于神经元网络的预测方法等。这些方法以中尺度数值模型或NWP所提供的风速预测为基础，再结合功率预测模型给出风电功率预测。其预测时效较长，精度较高，有较好的预期效果。

与国外较为成熟的技术相比，我国的风功率预测还存在许多不足。首先，风功率预测系统主要通过天气预报数值进行预测，天气预报的准确性成为风功率预测的决定因素。丹麦拥有四个独立的天气预报系统，丹麦电网公司调度中心在前一天会从四个天气预报机构收集数据，找出其中的差距分析原因，并与差异最大的那个机构进行沟通，可以提高预报的准确性。而我国的气象部门只有一家，不存在这种可比性。

其次，数值天气预报会受到风吹来方向的山脉、植被等因素的影响，到达风电场时的风速和风向都会有不同。我国幅员辽阔、环境复杂，对这些影响风电预测的现象关注不够。还需研究根据每个风场的长期数据，找出数值天气预报与到达风电场时数值的差异规律。

以下简要介绍国内有代表性的两个风电功率预测系统。

- 风电功率预测系统WPFS

中国电力科学研究院新能源研究所与德国太阳能研究所（ISET）、丹麦里索（Risø）国家实验室、挪威WindSim公司合作开发了风电功率预测系统WPFS。该系统基于物理统计模式的能力预测和基于人工智能的实际预测2种模式，针对不同风电场采用不同模型，对于新建风电场可实现预测模型与风电场同步投运。

图5    风电功率预测系统开发

WPFS所采用气象数据是以付费的欧洲商用全球模式气象数据（30-70米）为基础，结合微观选址技术及针对不同地域特点的参数化方案，经过大型计算机的模式计算优化后得到的微尺度数值天气预报。

WPFS软件平台系分布式系统，用户可以进行本地或远程访问。WPFS依据D-5000系统规范，可与国内多数电网调度自动化系统实行无缝对接并确保信息安全。WPFS系统结构如下图所示。

图6    风电功率预测系统结构

WPFS可提供15min和1h两种精度，可分别提供0～4h的超短期预测和0～48h的短期预测。预测精度已达到单个风电场预测均方根误差在16～19%，多个风场总出力预测均方根误差11.67%。WPFS是目前国内唯一商用于电网调度的风电功率预测系统，已经在全国11个省区50个风场实施应用。

- 风电场输出功率预测系统

华北电力大学与北京新源绿网节能科技有限公司保定分公司联合研发了“服务于电网调度与发电端的风电场输出功率预测系统”，其是继中国电科院推出WPFS后的又一风力预测系统。该系统基于软件技术、人工智能和数值天气预报，能对未来几小时至三天的风电场发电功率进行预测，可应用于电网调度中心和各风电场，目前已在国电龙源川井风电场投入试运行。

- 德国风能管理系统

在德国，由四个输电网运行商(TSO)和上百个配电网运营商(DSO)负责平衡系统的风电电力，其有义务接受风电场并购买所有的上网风电。因此,风电预测工具主要由德国的系统运营商投资承担。德国的风电功率预测研究工作起步很早，其目前的预测系统准确性高，预报结果和实际并网风电量的偏差为±10%，还可以通过短时的修正大幅改进。

一、Previento

Previento是德国奥尔登堡大学开发的风功率预测系统，它可以对一个较大的区域给出两天内的功率预测。预测方法和Prediktor 类似，主要采用物理模型，气象数据由数值天气预报系统高精度有限区域模型提供，在利用数值模式预测风机轮毂所在高度风速的基础上，结合风电场周围地形、地表粗糙度及热力层结的影响对风速进行订正，最后通过功率预测模块进行功率预测。Previento曾为EnBW公司（德国第三大能源公司）提供风能预测服务。

二、AWPPT

AWPPT(Advanced Wind Power Prediction Tool)是德国太阳能研究所(ISET)开发的风能管理系统WPMS的一部分。其特点是：采用德国气象局提供的精确数值天气预报进行预测；用人工神经网络计算风电场的输出功率；用在线外推模型计算注入到电网的总风电功率。

三、WPMS

德国风能和能源系统技术研究所(IWES)与德国系统运营商们共同开发了风能管理系统软件(Wind Power Management System，WPMS)，其能够集成实现风电监测、风能预测和风能横向交换的功能。德国四个系统运营商中已经有3个安装了该系统，第4个TSO目前正在实施安装。WPMS已覆盖约德国98%的风电容量。

该系统主要包括以下三个部分：

- 在线监测

通过在线测量代表风电场的功率输出，倍增得到整个区域的总风电功率输出；

(2) 日前风电功率预测

通过人工神经网络预测日前风电功率，其以数值天气预报作为输入数据；

- 超短期风电功率预测

采用在线风电功率测量来改进未来8小时的风电预测结果。

1.在线监测

目前，德国的风电场大多数规模较小且分散，为了使平衡风电的成本最小化，要求四个TSO之间必须有实时的风电数据交换，即要求每个TSO不仅要平衡本控制区域内的风电，还要分担平衡整个德国范围内的风电。WPMS为此提供了一个在线监测系统，它可以实时监测每个控制区域内的风电功率输出。这些值在德国四个TSO之间每5min交换一次，因此每个TSO都可以实时监控到整个德国的风电输出及该TSO可以平衡多少风电份额的信息。由于平滑效果的影响，该平衡机制使得德国整体需要平衡的风电电力需求大大降低。

为了精确获取整个区域风电输出的最基础数据，可以考虑在线获取运行在一个区域内的每台风机的输出功率。然而，由于在德国安装风机的范围非常广泛，很难实现在线监测所有风机出力。为此，WPMS的在线监测系统建立了一个评估模型，该模型能够观测到几个代表风电场风电输出的时间序列，并能够外推到整个控制区域的所有风机，从而提供分散在控制区域内所有风场的实时风电出力，并最终在线传送到电网控制中心。

图7   在线获取代表风场功率输出及外推到整个控制区域

上图为ISET与E.ON电网TSO合作开发的在线监测系统模型。该模型从观测的16个代表风场（容量为425MW）获得风电输出，再转化成整个控制区域的风电输出。

2.日前风电功率预测

短期风电功率预测模块原身为ISET开发的风能预测工具AWPPT，该模块包括以下四部分：

- 由德国气象服务部门DWD提供准确的数值天气预报；

- 利用数字中尺度大气模型将预测的风能数据转化为风场的当地数据；

- 利用人工神经网络计算风场功率输出；

- 通过在线模型外推得到整个区域所有的风电输出功率。

图8     短期风电功率预测模块结构

短期风电功率预测模块的气象部分是以天气预报为基础，其输入为DWD的当地天气预报模型LM的结果。LM是DWD的最新一代的模型，它是为解决德国境内典型的小范围循环模式特定设计的，其空间尺度为7x7km2。LM用于风电功率预测的输出数据有：30m高的风速、风向、气压、温度、湿度和云层覆盖范围等。对于选择的代表风电场，应用如这些地点的中间点作为LM的网络点。LM每天更新两次，分别在早上8点和晚上8点。日前风电预测通常被TSO用在负荷管理上，因此利用LM早上8点的结果作为数据输入，提供次日24小时的风电输出。

由于气象数据和风场功率输出的真正关系很难完全用物理模型来描述，选定的风电场功率预测通过人工神经网络ANN来计算。研究表明，ANN相对于其他算法程序的优点是当输入数据不完整或矛盾的时候，它也可以从经验中“学习”，并且“猜想”或者插值产生结果，且ANN还可以很容易地应用其它气象数据，如气压、温度来改善预测的准确性。ANN被NWP数据和选定风场的历史数据训练，以此来“学习”气象数据和风电输出之间的变化关系，通过比较观测的风能数据结果决定最优的ANN模块结构。

图9     用于风电功率预测的ANN框图

ANN输入参数的选择对于预测误差的影响至关重要。风速、风向当然是风功率预测最重要的参数,但是利用人工神经网络ANN将会包含更多的参数。考虑到大气稳定性的影响,用于预测的气象参数集已经被逐步改善,特别是对于高轮毂的新型风机，这使得预测准确度有了更大的改善，其中最重要的参数是100m高的预测风速。通过下图可以看到一个德国TSO的控制区域，包括100m高预测风速的预测误差明显降低了2%以上，而不同的两个数值天气预报模型作为预测输入，显示有相似的结果。

图10   有无100m风速作为输入参数的风功率预测准确度比较

经过训练的ANN计算出代表风场的风电功率输出，并作为在线模型转换算法的输入数据。这样，以当地几个风场的预测风速为基础，利用在线模型最终可以预测出一个大控制区域的风电输出功率。

- 超短期风电功率预测

实际上，预测误差大部分是由于天气情况变化造成的，以天气预报为基础的风功率预测模型并不能校正这些偏差。由此，WPMS应用另一个模型——“超短期风电功率预测”来预测风电场输出功率。它是通过结合“日前预测”和测量的风电场实时输出功率来计算并调整“日前预测”的预测结果，对于下6h风功率预测的更新和调整也是利用ANN来计算。表2显示了与持久性模型对比的3-6小时的预测准确性。

表2   不同预测时间Tp下的预测误差（RMSE均方根）和相关性比较

- 预测误差

WPMS预测误差的概率分布如下图所示。目前，E.ON、Vattenfall和RWE三个控制区域应用WPMS的预测误差（均方根误差RMSE占装机容量的百分数）大约为6～7%的装机容量，整个德国的预测误差为5～6%。

图11    WPMS预测误差的频率分布

另外，WPMS还以确定每个代表风电场风速、风向的预测不确定性为基础，应用统计方法来评估整个区域的风电功率预测不确定性，如下图所示。

图12    预测功率值与在线测量值90%的概率间隔比较

WPMS的用户界面如图13所示。

图13     WPMS用户界面

目前，风能管理系统WPMS已经成为德国电力系统的重要组成部分。几年的运行经验显示，WPMS在准确性和实用性上都运行良好，由于ANN的“学习”功能使得预测误差持续减小，同时, WPMS的范围也在不断扩展。WPMS未来将会扩展以下几个方面：

- 发展特定的海上预测模型

- 进一步改善超短期预测精度

- 减小预测误差的分散性，从而减小安排的备用容量

- 欧美其他国家风功率预测研究情况

国外从事风电预测研究工作起步较早，风力发展较快的其他欧美国家，如丹麦、西班牙、美国等都已开发出风电场功率预测系统，并在不断完善。

- Prediktor

丹麦是最早进行风电功率预测系统开发的国家之一，早在1990 年Landberg 就采用类似欧洲风图集的推理方法开发了一套预测系统。其思想是运用NWP测得风速和方向数据将之转换为地方位置，再转换成能量曲线，最后运用风电场效率来对曲线进行修正。Prediktor是丹麦里索（Risø）国家实验室开发的风电场功率预测系统，其主要采用物理模型，气象数据由数值天气预报系统高精度有限区域模型（HIRLAM）提供。利用WASP进一步综合考虑风电场附近障碍物、粗糙度变化等因素提供分辨率更高的风速预测，另外，PARK 模型考虑尾流的影响。1993—1999年，该模型分别应用在丹麦东部、爱尔兰电力供应委员会和爱荷华州。

- WPPT

风电功率预测工具(WPPT)由丹麦科技大学信息与数学建模学院（IMM）开发，1994 年在丹麦西部电力系统运行，1999 年开始在丹麦东部电力系统投入实际运行。WPPT综合考虑某一特定区域内选定风电场中所有风机的实时测量值，及对风速、风向的NWP结果，可以良好预测出一大片区域内的总风能产量。

- Zephry

Zephry是Risø国家实验室和丹麦技术大学IMM联合开发的新一代短期风电功率预测程序。其集合了Prediktor和WPPT的功能，能进行短期预测（0～9h）和日前预测（36～48h）。IMM使用了在线实测数据和先进统计方法，能够给出很好的短期预测结果，IMM还使用了如HIRLAM的气象模型，较大提高了日前预测精度。Zephry在2003年被丹麦所有主要效能机构应用。

- sipreólico

由于西班牙国内强风能的增加，西班牙马德里洛斯三世大学开发了sipreolico工具。该工具以西班牙的HIRLAM预测系统为基础，综合全西班牙80％的风机每小时的SCADA数据和各种能源曲线模块数据作为适应性非变量统计学模型的输入,预测误差由24小时内带遗忘因数的指数均方预测误差衡量。

- LocalPred

西班牙可再生能源中心开发了LocalPred预测系统。其主体思想是首先利用高分辨率的中尺度模式——MM5或NWP，结合流体力学软件计算风速等气象预测数据，再通过统计模块对预测风速进行订正，最后通过历史数据与同期风速建立的功率输出模型进行功率预测。Localpred还可通过时间序列法利用即时观测资料提供6～8h的短时风速或功率预测。其于2001年开始正式运行。

- eWind

eWind 是美国AWS Truewind 公司开发的风功率预测系统。它主要包括四部分：一组高精度的三维大气物理数学模型、适应性统计模型、风电场输出模型和预测结果发布系统。该系统能够预测未来48小时内的情况，并于1998年开始正式运行。

- More-Care

在葡萄牙Madeira岛和希腊Crete岛运行的More-Care 系统能够预测未来48～72h的风电场能量输出。其一般可接受各种不同的气象预测作为输入，该系统集成了：基于统计时序方法的短期预测模式；基于适应性模糊神经网络的中期预测模式（以SCADA数据和NWPs数据作为输入）；综合预测模式，它通过综合考虑全预测范围内长期和短期预测得到一个最佳值。

此外，还有爱尔兰与丹麦的HIRPOM预测系统，以及爱尔兰开发的Honeymoon 系统等。以上所有这些预测系统无一例外都采用了数值天气预报数据作为重要的输入数据，有的采用物理方法，有的采用统计方法，还有的采用混合方法。目前，这些系统还处于不断更新和完善之中。

第六节   启示

1.提高预测精度

国外风电功率预测工作经过近20年的发展，预测方法和手段已经基本成熟,风功率预测的均方根误差占装机容量的百分比一般为10%～20%，而国内风功率预测结果远没有达到这样的水平。

首先，国内大尺度天气预测场精度不满足风速预测需要，国外气象预测精度明显高于国内气象预测精度。即使采用美国国家环境预报中心NCEP、欧洲中心等国外大尺度背景场，这些资料本身对欧美地区天气形式描述的比较精确，而对我国天气形势的描述精度不是十分理想，因此导致我国的风速预测存在较大误差，风电功率预测精度较差。其次，国外风电场力历史资料保存良好，有利于后期风电功率建模，有效的提高了预测精度。而我国很多风电场处于限电状态或者为新建风电场，历史资料缺失严重。因此需要尽快建立我国数值天气预报商业化服务，进一步完善风电功率预测系统，提高预测精度。

2.风电企业参与

参考风电发达国家成功运行经验，作为风电场运行的主体，风电企业必须拥有风电功率预测系统。首先，风电场需要功率预测系统使其满足风电并网要求。由于风电出力的波动性，只有提前对风电出力作出较为准确的预测，才能真正做到对并网点电压、有功功率和功率增长率的有效控制。其次，风电场需要利用风电功率预测结果对风电场进行统筹管理。风电场需要根据风电功率预测结果制定其风机运行、检修计划，提高企业经济性。

目前，我国仅有电网企业从保证电网安全稳定运行的角度出发，对风功率预测的开发和应用积极性较高。根据国外风电功率预测研究和运行的先进经验，电网企业、风电场、第三方提供商都应大力参与，我国风电功率预测应采用风电企业和电网共同实施的运行模式。

3.建立风电预报激励机制

我国随着风电开发规模的扩大,风电对电网安全稳定和调度运行的影响与日俱增,为了适应风电发展和系统安全的需要,必须完善风电预测预报激励机制,以此作为辅助电力系统调度的手段。

为了使风场分散预测有足够准确的预测精度，借鉴国外的先进经验，需要通过经济激励或者罚款惩处的措施，促进风电场提供准确的预测。我国目前的电力市场还不能提供有效的风电预测预报激励措施，因此还需要相关部门制定相应的规章制度。

我国风功率预测需要做的工作还有很多，因此还需国家大力支持，风电企业、电网企业以及相关单位大力参与，进行技术研发，尽快开展风电功率预测技术的深入研究，破解技术难题，已适应我国风电大规模开发的现实需要。